- Click File > Make a copy for each component > Save

- Replace the blue text in your copy with your own answers.

- Mark unknown cells with TBD (to be discussed) and make a plan to answer.

- Create your own sections as needed.

- Update, share, and enjoy designing efficiently!

Product Requirements Document

Software STM volante

-Part number-

| Issued by | Role/Department | Date |
| --- | --- | --- |
|  |  | 04/10/2022 |

REVISION TABLE

| Version | Date | Issued by | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 04/10/2022 |  |  |
| A-2 |  |  |  |
| A-3 |  |  |  |
| B-1 |  |  |  |
| B-2 |  |  |  |
| B-3 |  |  |  |
| B-4 |  |  |  |

TABLE OF CONTENTS

GENERAL PRODUCT DESCRIPTION	3

INPUT AND OUTPUT	3

SOFTWARE ARCHITECTURE AND DATA PROCESSING	4

ERRORS	4

PRODUCT VALIDATION / QUALIFICATION	4

REPORT	5

# GENERAL PRODUCT DESCRIPTION

| Product Description |  |
| --- | --- |
| Key Features/ Functionality | Gestione canbus e pulsanti per il volante. |
| Device | STM32F303K8T6 |
| Software language | C/C++ |
| Interface with other software | Software display |
| Communication protocol | CAN-bus e seriale |
| User Interface (se necessario) |  |
| GitHub software Link | Codice P4 da usare come base: https://github.com/PolimarcheRacingTeam/LCD-Volante-2021/tree/main/display_STM32 Codice attuale https://github.com/PolimarcheRacingTeam/LCD-Volante-2024 |

# INPUT AND OUTPUT

| Product Description |  |
| --- | --- |
| Data Input (CAN/Bluetooth….) | CAN-bus: - temperatura pacco batterie - temperature inverter - temperature motori - stato carica |
| Signal Input | - uscita shift register manettino - bottoni |
| Data Output (CAN/Bluetooth….) | CAN-bus: - Variazione mappe - R2d Seriale: - Dati da visualizzare sullo schermo - Cambio schermata |
| Signal Output | - Segnali fisici da generare (esempio attivazione di un relè o generazione di un segnale PWM) |

# SOFTWARE ARCHITECTURE AND DATA PROCESSING

Block Diagram of Data Flow

Il codice serve per gestire la comunicazione tra macchina e interfaccia utente presente sul volante. (display e bottoni) DISPLAY Il software deve ricevere da CAN-bus i dati da visualizzare tramite display. I dati da visualizzare sono: temperatura pacco batterie, inverter e motori e stato di carica. Una volta ricevuti e spacchettati vanno inviati tramite seriale al display. In aggiunta viene visualizzata la mappa selezionata dal manettino. MANETTINO Il valore del manettino è gestito da uno shift register (per il datasheet vedi sopra) ed ha sette possibili posizioni. A ogni posizione corrisponde una mappa per il controllo motori, che il pilota può scegliere girando la manopola. Il codice deve leggere il valore della mappa selezionata e mandarlo sia via CAN (0x040) sia via seriale per il display. In particolare: Posizione manettino; Messaggio display; Messaggio CAN. 1; Mappa 1 (0%); 0. 2; Mappa 2 (11-30%); 1. 3; Mappa 3 (30%-60%); 2. 4; Mappa 4 (60%-100%); 3. 5; ERRORE: Mappa non disponibile!; 7. 6; ERRORE: Mappa non disponibile!; 7. 7; ERRORE: Mappa non disponibile!; 7. Nb: al momento sono state realizzate solo quattro mappe. Future mappe aggiuntive andranno aggiunte utilizzando la stessa logica nelle posizioni 5-7. BOTTONE 1 Questo bottone gestisce il R2D (regolamento EV 4.12). Quando la macchina legge il pulsante premuto e messaggio freni (0x012) alto viene messo alto il parametro R2D (0x016). Freni (0x012); Bottone; R2D (0x016). 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. BOTTONE 2 Premendo questo bottone viene cambiata pagina al display.

# ERRORS

| Errors Parameters Definition |  |
| --- | --- |
| Critical parameter | Indicare la condizione di verifica dell’errore e la sua gestione (esempio mando un messaggio can, apro un interruttore …..) |

# PRODUCT VALIDATION / QUALIFICATION

| Data Test |  |
| --- | --- |
| Visualization Test |  |
| Ergonomics Test |  |
| Utility Test |  |

# REPORT

27/11/24 – Alessandro Zingaretti

Link Github:

Gestione codice migliore. La comunicazione USART tra St e Nextion funziona correttamente.
ERRORI:

- i pulsanti che causano GPIO interrupts (PA4,PA5,PA6,PA7), sembra che siano interpretati dalla scheda come un unico interrupt, quindi vengono eseguiti tutti i casi nonostante sono scritti come casi indipendenti.
I pulsanti in questione sono quelli per l’attivazione del r2d (PA4) e quello che gestisce il cambio di pagina visualizzata(PA5)

DA IMPLEMENTARE:

- Shift Register (manettino)

DA TESTARE:

- Gestione CAN-BUS

05/12/24 – Alessandro Zingaretti

(Fare riferimento al link GitHub sopra riportato)

- Creata, ma non implementata, un popup di qualche secondo relativo ad un cambio di mappa che apparirà sullo schermo (vedi prima immagine).

- Risolto il funzionamento del pulsante per il cambio di pagina del display (nome:”nextPageButton”, PA5, impostato come “External Interrupt in Falling”, circuito in Pull Up)

- Non ancora risolto del tutto il funzionamento del pulsante per l’attivazione del r2d (nome:”r2dButton”, PA4, impostato come “External Interrupt in Falling”, circuito in Pull up). Ora non avvengono più doppie chiamate qualora lo si prema, ma è possibile invece che “salti” qualche chiamata.

- Implementata ma non testata, una libreria per il funzionamento dello shift resister

- Da rivedere, la libreria per l’utilizzo della rete CAN-BUS.

In generale bisognerebbe rivedere lo schematico del volante per chiarire alcuni dubbi, come i circuiti dei pulsanti e le porte relative allo shift register (riportate due volte).